规 格 承 认 书

| 客户名称 |  | 红外线接收器实图 型号：CHQ1838D |
| --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

型号:CHQ1838D

| - 特性 ●小型设计; ●内置专用IC; ●宽角度及长距离接收; ●抗干扰能力强; ●能抵于环境光线影响; ●低电压工作; - 应用: ■视听器材(音响,电视,录影机,碟机、机顶盒、DVB) ■家庭电器(冷气机,电风扇,电灯) ■其他无线遥控器产品; | 外型尺寸及引脚排列图 |
| --- | --- |

- 应用电路图:

- 原理图：

型号:CHQ1838D

- 光电参数(T=25℃  Vcc=5v  f0=38KHZ)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Mnx | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc |  | 2.7 |  | 5.5 | V |
| 接收距离 | L | L5IR=300MA 光照度<300LUX (测试信号) | 15 | 20 |  | M |
| 载波频率 | f0 |  |  | 38 |  | KHZ |
| 接收角度 | 01/2 | 距离衰减1/2 |  | +/-45 |  | Deg |
| BMP宽度 | FBW | -3Db Band width | 3.5 | 6.0 | 8.5 | kHz |
| 静态电流 | Icc | Iin=0μA,Vcc=3V | - | 0.9 | 1.5 | mA |
|  |  | Iin=0μA,Vcc=5V | - | 1.0 | 1.5 | mA |
| 低电平输出 | VOL | Vin=0V Isink=2.0mA |  | 0.2 | 0.4 | V |
| 高电平输出 | VOH | VCC=3V | 2.7 | 3.0 | - | V |
|  |  | Vcc=5V | 4.7 | 5.0 | - | V |
| 输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=500μVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
|  | TPWH | Vin=50mVp-p※ | 400 | 600 | 800 | μs |

- 光轴上测试,以宽度为500/700μs为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次接收脉冲之平均值

- 测试波型:

- 极限参数:

| 项目 | 符号 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应电压 | Vcc | 5.5 | V |
| 工作温度 | Topr | -25-85 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -40-125 | ℃ |
| 焊接温度 | Tsol | 280 | ℃ |

型号:CHQ1838D

- 接收角度图:

- 推荐使用条件

| 项目 | 符号 | Min | Typ | Mnx | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc | 2.7 | ----- | 5.5 | V |
| 输入频率 | FM |  | 38 |  | kHz |
| 工作温度 | Topr | -20 | 25 | 80 | ℃ |

- 使用注意

- 在无任何外加压力及影响品质的环境下储存及使用;

- 在无污染性气体或海风(含盐分)的环境下储存及使用;

- 在低湿度环境下储存及使用;

- 在规定的条件下焊接引线管脚,焊接后,请勿施加外力;

- 请勿清洗本产品。使用前,请先用静电带将作业员及电烙铁连接落地线;.

- 请注意保护红外线接收器的接收面，沾污或磨损后会影响接收效果，同时不要触碰表面。